Инструкция по подключению Комплекса CADENA UMK-587

Подключение Комплекса: - Открыть коробку, достать датчики. - К основному устройству прикрутить 3 антенны. - Подключить основное устройство к ТВ через 3RCA-кабель или через HDMI-кабель (рекомендуем HDMI). - Включить Комплекс в сеть питания. - Выполнить первичную настройку Комплекса, следуя инструкциям на экране. Устройство готово к работе!

Для использования блока безопасности: - Включить переключатель блока безопасности. - Открыть каждый датчик, внутри каждого есть батарейка. Изъять батарейку из упаковки и установить обратно. Включить датчики (на которых есть кнопка включения). - Установите в слот на правой панели устройства СИМ-карту (выбирайте тариф для охранных систем с выгодным тарифом для СМС и ММС. Не используйте корпоративную СИМ-карту). - Зайти в меню: Система безопасности, ввести пароль 000000. Введите номера SMS и MMS центров оператора. Важно! Информацию необходимо запросить у оператора связи (на сторонних сайтах в сети Интернет часто встречаются недостоверные данные номеров центров). - Выбрать датчик, который необходимо настроить, добавить его и синхронизировать, следуя подсказкам на экране. - Установите сценарий оповещения, проставив отметки напротив меню действий. - После установки всех датчиков/устройств необходимо добавить номера для оповещения в меню Настройка/Контакты. У каждого номера установите индивидуальные настройки. Важно! Вводите номер только в таком формате: 7XXXXXXXXXX

Для использования Мобильного приложения: - Скачать на смартфон приложение CADENA UMK. - Загрузить приложение. Ввести пароль 000000. - Нажать: Добавить дом (Add house). На экране появится считывающее окошко. - Зайти в Комплексе в меню Система безопасности/Настройки/Информация. На экране появится QR-код. - Поднести смартфон к экрану ТВ, чтобы код оказался в окошке считывания.

Для использования видеокамер (формат аналог или аналог/AHD): - Подключить видеокамеры к соответствующим выходам на задней панели Комплекса. - В меню Система безопасности/Датчики установить в каждом датчике, на который необходимо срабатывание видеокамеры соответствующий режим (Камера 1/Камера 2). Выбрать необходимое действие - фотоснимок, отправка ММС, запись видео.

Для просмотра цифрового эфирного ТВ: - Подключить эфирную антенну к соответствующему разъему на задней панели корпуса Комплекса. - При первичном подключении система Комплекса предложит настроить DVB-T2. Если пользователь не выбрал настройки сразу, это можно сделать позже. - В основном меню Комплекса выбрать вкладку Приложения/DVB-T2. Далее следовать подсказкам на экране.

Важно! Подробное Руководство пользователя прилагается в комплекте поставки Комплекса CADENA UMK-587 и в электронном виде в основном меню Комплекса во вкладке Система/Помощь.

Подсказки для стандартной системы Android для подключения беспроводного Bluetooth-комплекта клавиатура + мышь: - Установить Bluetooth-адаптер в USB-разъем. - Для настройки выбора русского языка в главном меню перейти в раздел Система/Настройки/Другие. Выбрать пункт «Язык и ввод». - Далее выбрать «Клавиатура и способы ввода». Далее нажать «По умолчанию русский – клавиатура Android». - В появившемся окне активировать «Аппаратура - физическая клавиатура» (нажать ОК на пульте ДУ). - Далее на пульте ДУ нажать кнопку «Назад», в появившемся меню («Физическая клавиатура») выбрать из списка подключаемую клавиатуру и нажать ОК на пульте ДУ. - Появится окно «Выбор раскладки клавиатуры». Подтвердить пункт «Настроить раскладки клавиатуры». - Отметить кнопкой ОК на пульте ДУ языки, которые планируете использовать. Нажать на пульте ДУ кнопку «Назад». - В появившемся окне отобразится список выбранных языков и информация о способе смены языка. Нажать на пульте ДУ кнопку «Назад» или изображение «Дом». Bluetooth-комплект готов к работе.